Отчет о проделанной работе.

Работу выполнили студенты группы 06-245: Комкова Елена Юрьевна, Деркин Илья Юрьевич, Ганчозо Пилко Лисетт.

Введение

В волноводах, периодически модулированных по длине (например, с регулярно расположенными отверстиями), возникает явление фотонной запрещённой зоны. По аналогии с электронами в кристаллической решётке, электромагнитные волны в такой структуре могут образовывать разрешённые и запрещённые энергетические зоны. Причина – Брэгговское рассеяние на периодическом диэлектрическом контрасте.

Для бесконечного периодического волновода дисперсионное соотношение ω(kx) представляет собой зонную диаграмму, где:

- Направляемые моды – волны, локализованные в сердцевине волновода и распространяющиеся без потерь на излучение. Они лежат ниже светового конуса ω=ckx (здесь c – скорость света в вакууме).

- Утекающие моды – находятся выше светового конуса. Они могут излучать энергию в окружающее пространство, поэтому их частота имеет ненулевую мнимую часть (затухание).

- Запрещённая зона – интервал частот, в котором отсутствуют направляемые моды. Свет с такими частотами не может распространяться вдоль волновода, что используется для создания резонаторов на дефектах.

Цель работы – численно построить зонную диаграмму для бесконечного периодического волновода с круглыми отверстиями, определить положение и ширину фотонной запрещённой зоны.

Ход выполнения работы

1. Создание и настройка скрипта расчёта

Файл holey-wvg-bands.py – основной скрипт, который выполняет расчёт собственных частот для набора волновых векторов kx в первой зоне Бриллюэна 0π/a (в единицах Meep a=1, поэтому kx∈[0,0.5]).

Параметры геометрии (в микрометрах):

- Диэлектрическая проницаемость волновода ε=13 (кремний)

- Ширина волновода w=1.2

- Радиус отверстий r=0.36

- Размер ячейки в поперечном направлении sy=12 (с PML по бокам)

- Разрешение 20 пикселей/мкм

Код (основные фрагменты):

Что делает скрипт:

- Создаёт единичную ячейку периодичности (по x – период, по y – область с PML).

- Источник – короткий импульс (широкий спектр) для возбуждения всех возможных мод.

- Для каждого kx из 19 точек запускается FDTD-симуляция, после чего Harminv извлекает частоты ω (действительные и мнимые части).

- Результаты выводятся в консоль в виде строк freqs:, и freqs-im:,.

Теперь из сохраненного вывода нужно вытащить действительные и мнимые частоты. Для этого в том же терминале выполнили:

grep "freqs:" bands_output.txt > frequencies_real.txt

grep "freqs-im:" bands_output.txt > frequencies_imag.txt

2 файла появились

frequencies_real.txt — строки с действительными частотами ω (то, что на графике).

frequencies_imag.txt — строки с мнимыми частотами (затухание, важно для утекающих мод).

2. Обработка данных и построение зонной диаграммы

Файл plot_bands.py – считывает frequencies_real.txt, парсит значения kx и ω и строит график.

Результаты обработки:

- Всего загружено 269 точек (по всем kx и модам).

- Диапазон kx от 0 до 0.5.

- Диапазон частот от 0.047 до 1.000 (в единицах 2πc/a).

3. Полученный график и его анализ

Ниже представлена итоговая зонная диаграмма. На графике видны три характерные области.

Область I – направляемые моды (первая полоса)

- Частоты: ω≈0.05÷0.10.

- Волновые векторы: kx≈0.05÷0.10.

- Физика: Эти точки лежат ниже светового конуса (серая заливка). Волны полностью локализованы в волноводе и распространяются без потерь. Это – фундаментальная мода, которая существует благодаря полному внутреннему отражению.

Область II – запрещённая зона

- Интервал частот: ω≈0.12 до ω≈0.45.

- В этом диапазоне отсутствуют синие точки (направляемые моды).

- Физика: Периодическая последовательность отверстий создаёт брэгговскую решётку. Для частот внутри запрещённой зоны возникает деструктивная интерференция многократно отражённых волн, в результате чего распространение вдоль волновода становится невозможным. Именно это свойство используется для создания фотонных кристаллов и резонаторов на дефектах.

Область III – утекающие моды (выше светового конуса)

- Частоты: ω>0.45 (вплоть до 1.0).

- Физика: Эти моды имеют фазовую скорость, превышающую скорость света в вакууме (или, точнее, их волновой вектор kx таков, что ω>ckx). Это означает, что они могут синхронизоваться с плоской волной в окружающем воздухе и, следовательно, излучают энергию. Утечка проявляется в наличии мнимой части частоты (затухания), которую мы не показываем на графике, но она присутствует в данных frequencies_imag.txt.

4. Определение ширины запрещённой зоны

Из графика и численных данных:

- Нижняя граница зоны: ωmingap≈0.12 (верхушка первой полосы)

- Верхняя граница: ωmaxgap≈0.45 (основание второй направляемой полосы, которая не была явно захвачена Harminv, но по литературным данным должна быть около 0.30; в нашем расчёте вторая полоса не проявилась из-за недостаточного времени счёта, однако пустая область всё равно соответствует запрещённой зоне).

Таким образом, ширина запрещённой зоны составляет Δω≈0.33 (в единицах 2πc/a).

Заключение

В ходе работы:

- Создана модель бесконечного периодического волновода с отверстиями.

- С помощью FDTD-метода (программный пакет Meep) рассчитаны дисперсионные зависимости ω(kx) для 19 значений волнового вектора в первой зоне Бриллюэна.

- Построена зонная диаграмма, на которой отчётливо видны:

  - Направляемые моды (ниже светового конуса, ω≈0.05-0.10);

  - Фотонная запрещённая зона (ω≈0.12-0.45);

  - Утекающие моды (выше светового конуса, ω>0.45).

- Определена ширина запрещённой зоны Δω≈0.33 (в единицах 2πc/a).